ООО «Институт территориального планирования    «урбаника»

____________________________________________________________________________

199178, Санкт-Петербург, 7-я линия ВО, дом 76

Тел./факс (812)332-92-71.  Email: info@urbanica.spb.ru

http://www.urbanica.spb.ru/

____________________________________________________________________________

Инв.№ 4766/202

Экз.№ 2

ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

БОЛЬШЕВРУДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Волосовского муниципального района

Ленинградской области

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

Генеральный директор							А.В.Финогенов

Руководитель проекта							О.В.Можгова

Санкт-Петербург – Большая Вруда

2013 год

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ	5

1.	Изменение местоположения и характеристик канализационных очистных сооружений для деревни Большая Вруда	7

2.	Учет мероприятий Схемы территориального планирования по размещению объектов регионального значения	15

3.	Приложения	21

1)	Постановление о разработке проекта внесения изменений в генеральный план	22

2)	Техническое задание на проектирование	23

3)	Акт выбора земельного участка для строительства канализационных очистных сооружений	26

4)	Санитарно-эпидемиологическое заключение по проекту обоснования расчетной санитарно-защитной зоны	31

СОСТАВ ПРОЕКТА

- Материалы по обоснованию проекта внесения изменений в генеральный план

Текстовые материалы

| № п/п | Наименование | Гриф | Инв. № |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проект внесения изменений в генеральный план Большеврудского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области. Материалы по обоснованию. | нс | 4766/202 |

Состав исполнителей

| Генеральный директор | Финогенов А.В. |
| --- | --- |
| Руководитель проекта | Можгова О.В. |
| Главный архитектор проекта | Замотина И.А. |
| Главный инженер проекта | Холоднов А.С. |
| Инженер по водоснабжению, водоотведению и инженерной подготовке | Можгова О.В. |
| Ведущий картограф | Протасовская М.В. |

ВВЕДЕНИЕ

Проект внесения изменений в Генеральный план Большеврудского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области  разработан коллективом ООО «Институт территориального планирования «Урбаника» по заказу администрации  Большеврудского сельского поселения на основании следующих документов:

- Постановление администрации Большеврудского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области от 15 апреля 2013 года № 36 «О подготовке положения о внесении в «Генеральный план МО Большеврудское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области» изменения, в составе и порядке деятельности комиссии по подготовке предложения» (полный текст постановления приведен в приложении № 1).

- Договор № 4 от 6 мая 2013 года с администрацией Большеврудского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области (текст технического задания на проектирование приведен в приложении № 2).

Генеральный план Большеврудского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области утвержден решением совета депутатов Большеврудского сельского поселения от 20 августа 2012 года № 153. Проект генерального плана Большеврудского сельского поселения разработан и утвержден в соответствии с Градостроительным кодексом в редакции от 31 декабря 2005 года. 5 апреля 2013 года принята новая редакция Градостроительного кодекса. В связи с вышеизложенным при внесении изменений в генеральный план Большеврудского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области потребуется полная переработка всех материалов. Предлагаемый  состав графических материалов приведен в таблице 1.

Таблица 1. Предлагаемый состав картографических материалов

| № п/п | Наименование |
| --- | --- |
|  | Положение о территориальном планировании: |
| 1 | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения |
| 2 | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения (объекты инженерной и транспортной инфраструктуры) |
| 3 | Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения |
| 4 | Карта функциональных зон поселения |
|  | Материалы по обоснованию проекта генерального плана |
| 1. | Карта размещения Большеврудского сельского поселения в структуре Волосовского муниципального района (ситуационная схема) |
| 2. | Карта использования территории |
| 3. | Карта комплексной оценки территории. Карта зон с особыми условиями использования территории |
| 4. | Карта с отображением границ земель различных категорий |
| 5. | Карта с отображением земель по формам собственности |
| 6. | Карта размещения Большеврудского сельского поселения в структуре Волосовского муниципального района. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций |
| 7. | Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций |
| 8. | Карта мероприятий по обеспечению пожарной безопасности |

Схема территориального планирования Ленинградской области утверждена Постановлением Правительства Ленинградской области от 29.12.2012 года № 460. В утвержденном документе содержатся предложения по размещению объектов регионального значения на территории Большеврудского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области.

Задачами проекта внесения изменений в генеральный план Большеврудского сельского поселения являются:

- Изменение местоположения и характеристик канализационных очистных сооружений деревни Большая Вруда в связи с актом выбора земельного участка для строительства канализационных очистных сооружений.

- Учет мероприятий, предусмотренных в Схеме территориального планирования Ленинградской области, по размещению объектов регионального значения:

- Уточнение местоположения линии электропередач 110 кВ для электрификации железной дороги Мга – Гатчина – Веймарн – Ивангород.

- Определение местоположения межпоселковых газопроводов.

- Отображение особо охраняемой природной территории заказник «Верховья реки Вруда и болото «Большой мох».

- Изменение местоположения и характеристик канализационных очистных сооружений для деревни Большая Вруда

- Для строительства канализационных очистных сооружений на площадке южнее деревни Большая Вруда Большеврудского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области проведены инженерные изыскания.

В результате изысканий на площадке проектируемого строительства в сфере взаимодействия проектируемых сооружений с геологической средой в соответствии с ГОСТ 25100-95 и ГОСТ 20522-96 выделено 5 инженерно-геологических элементов (далее ИГЭ):

- ИГЭ 1 – Почвенно-растительный слой. При строительстве подлежит снятию и хранению с целью последующего использования для рекультивации нарушенных участков.

- ИГЭ 2 – Аллювиальный суглинок твердый, тугопластичных, со щебнем (10-12 %).

- ИГЭ 3 – Аллювиальный гравийный (щебенистый) грунт, с песчаным заполнителем в среднем 20 %, насыщенный водой.

- ИГЭ 4 – Аллювиальные супеси твердые, пластичные гравелистые, со щебнем, щебенистые, дресвяные.

- ИГЭ 5 – Аллювиальный песок мелкозернистый, с включениями щебня.

По совокупности геологических и гидрогеологических факторов категорию сложности инженерно-геологических условий участка проектируемого строительства следует считать III (сложная) по СП 11-105-97 часть 1 приложение Б.

Глубина промерзания грунтов составляет для суглинков – 1,45 м,  супесей, песков пылеватых – 1,76 м, песков гравелистых, средней крупности – 1,89 м, крупнообломочных грунтов – 2,14 м.

- Осуществлен выбор земельного участка для строительства канализационных очистных сооружений деревни Большая Вруда. Рассмотрены три варианта: на площадке в соответствии с утвержденным генеральным планом Большеврудского сельского поселения, на площадке разрушенных канализационных очистных сооружений,  на площадке южнее разрушенных канализационных очистных сооружений.

- Площадка, предложенная в утвержденном генеральном плане Большеврудского сельского поселения, отстоит от границы населенного пункта на значительное расстояние на юго-запад от границы деревни Большая Вруда, что приводит к дополнительным затратам на строительство напорного канализационного коллектора от границы населенного пункта до площадки канализационных очистных сооружений.

- Площадка разрушенных канализационных очистных сооружений занята руинами строений. Демонтаж разрушенных сооружений приведет к удорожанию строительных работ.

- Площадка, рядом с площадкой разрушенных канализационных очистных сооружений, в настоящее время не занята никакими объектами и находится в непосредственной близости от границы населенного пункта. Разрушенные сооружения очистных сооружений подлежат консервации.

В результате в качестве основного выбран третий участок, а именно: площадка, рядом  с площадкой разрушенных канализационных очистных сооружений. Площадка расположена к югу от границы деревни Большая Вруда. Составлен акт выбора земельного участка для строительства очистных сооружений деревни Большая Вруда (утвержден Постановлением главы администрации муниципального образования Волосовский муниципальный район от 04.12.12 № 4713). Полный текст акта приведен в приложении № 3.

Рисунок 1.1. Местоположение земельного участка для строительства канализационных очистных сооружений

Рисунок 1.2. Выкопировка из акта выбора земельного участка для строительства канализационных очистных сооружений деревни Большая Вруда.

- В настоящее время ООО «Меридиан» разработан проект строительства канализационных очистных сооружений деревни Большая Вруда, в результате которого получены:

- письмо Невско-Ладожского бассейнового водного Управления о согласовании сброса очищенных сточных вод (на 2-х листах),

- санитарно-эпидемиологическое заключение по проекту обоснования расчетной санитарно-защитной зоны (на 5 листах) – ГАУ «Госэкспертиза Ленинградской области» № 47-1-4-0011-13 от 18 января 2013 года. Полный текст документов приведен в приложении № 4.

- Характеристика канализационных очистных сооружений в соответствии с проектом.

Проектными решениями предусмотрены к монтажу модульные очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод марки «РыбХОС(тм)-700» производительностью 700 м3/сут, в составе:

- Узел механической очистки, в т. ч.:

- очистка на ступенчатых решетках;

- очистка в сепараторах песка;

- Узел биологической очистки, в т. ч.:

- биологическая очистка в аэротенке с использованием процессов нитри-денитрификации;

- дегазация иловой смеси;

- отстаивание во вторичных отстойниках с тонкослойными блоками;

- Узел доочистки и обеззараживания, в т. ч.:

- доочистка биологически очищенной воды на барабанном микроситовом фильтре;

- обеззараживание на установках УФО;

- Узел утилизации твердых отходов:

- обезвоживание избыточного ила на ленточном фильтр-прессе.

Станция очистки хозяйственно-бытовых сточных вод «РыбХОС(тм)-700» является объектом полнокомплектного заводского изготовления, что повышает степень индустриализации монтажных работ и сокращает срок ввода объекта в эксплуатацию.

Технологическое оборудование размещается в утепленных и  обогреваемых блок-контейнерах заводского изготовления, поставляемых на площадку канализационных очистных сооружений в готовом виде.

Таблица 2. Основные технические характеристики модульных очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод «РыбХОС(тм)-700»

| №№ | Наименование параметра | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Производительность по сточной воде: |  |
|  | - суточная, м3/сут | 700 |
|  | - часовая, м3/час | 58,0 |
|  | - часовая после усреднения, м3/час | 35,0 |
| 2 | Габаритные размеры (длина . ширина . высота), м . м . м | 33,24 . 14,98 . 9,5 |
| 3 | Размеры по бетонному основанию (длина . ширина), м . м | 33,0 . 15,0 |
| 4 | Установленная мощность, кВт | 45,78 |
| 5 | Расчетная мощность, кВт | 30,09 |
|  | - на отопление и вентиляцию, кВт | 10,0 |
|  | - на технологические и вспомогательные нужды, кВт | 20,09 |
| 6 | Потребление хоз-питьевой воды, м3/сут | 23,576 |

Качество очищенных сточных вод, обеспечиваемое проектируемым комплексом сооружений глубокой биологической очистки, предусматривается с показателями, не превышающими значений приведенных в таблицах 3 и 4.

Таблица 3. Качество очищенных вод по химическим показателям

| №№ | Наименование загрязняющих веществ | Предусмотренные проектом концентрации, мг/дм3 | Нормативы предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения – приказ от 18.01.10г. № 20 Федерального агентства по рыболовству |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Взвешенные вещества | 3,0 | 0,25 мг/дм3 к фоновому содержанию взвешенных веществ для водных объектов рыбохозяйственного значения высшей и 1категории |
| 2 | БПКп | 3,0 | 3,0 |
| 3 | Азот аммония (N-NH4+) | 0,39 | 0,4 (в пересчете на аммоний-ион 0,5) |
| 4 | Азот нитратов (N-NO3-) | 9,1 | 9 (в пересчете на нитрат-анион 40) |
| 5 | Азот нитритов (N-NO2-) | 0,02 | 0,02 (в пересчете на нитрит-анион 0,08) |
| 6 | Фосфаты по фосфору | 0,2 | 0,2 |
| 7 | Поверхностно-активные вещества (ПАВ) | 0,5 | - |
| 8 | Нефтепродукты | 0,05 | 0,05 |
| 9 | Водородный показатель (pH) | 6,5÷8,5 | 6,5÷8,5 |
| 10 | Хлориды | 30,0 | 300 |

Таблица 4. Качество очищенных вод по бактериологическим показателям

| №№ | Показатели по видам микроорганизмов | Допустимое содержание (КОЕ/100мл), БОЕ/100мл) | Предусмотренное проектом содержание (КОЕ/100мл), БОЕ/100мл) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Коли-фаги БОЕ/100мл | Не более 10 БОЕ/100мл | Не более 10 БОЕ/100мл |
| 2 | Общие колиформные бактерии, КОЕ/100мл | Не более 500КОЕ/100мл | Не более 500КОЕ/100мл |
| 3 | Термотолерантные колиформные бактерии | Не более 100 КОЕ/100мл | Не более 100 КОЕ/100мл |
| 4 | Патогенная микрофлора | отсутствие | отсутствие |
| 5 | Жизнеспособные яйца гельминтов | отсутствие | отсутствие |

Предусмотренные проектом свойства очищенных сточных вод:

- плавающие примеси (вещества) - не допускаются;

- окраска - не должна обнаруживаться в столбике 20 см;

- запахи, привкусы – вода не должна приобретать запахи интенсивностью более 2 баллов, обнаруживаемые: непосредственно  или  при последующем  хлорировании или    других способах обработки;

- температура (°С) – летняя температура воды в  результате  сброса  сточных вод не должна повышаться более чем на 3 °С по сравнению со среднемесячной  температурой  воды  самого  жаркого месяца года за последние 10 лет;

- реакция (рН) – 6,5-8,5;

- коли-индекс  –  не более 1000;

- ХПК – 15 мг/дм3.

Очищенные сточные воды, на выпуске из комплекса сооружений глубокой биологической очистки, после реконструкции канализационных очистных сооружений, не содержат веществ, для которых не установлены ПДК  и ОДУ, а также опасных веществ с нормативом отсутствия.

В результате эксплуатации проектируемого объекта – сооружений очистки хозяйственно-бытовых сточных вод образуются отбросы и осадок IV класса опасности.

Проектными решениями предусматривается крупные отбросы и песок от установок механической очистки сточных вод, стабилизированный и обезвоженный осадок от сооружений биологической очистки собирать в контейнеры и спецавтотранспортом периодически вывозить на полигон твердых бытовых отходов для захоронения по договору в установленном порядке.

В соответствии с требованиями п. 6.5 МУ 3.2.1022-01г. «Мероприятия по снижению риска заражения населения возбудителями паразитов» проектом предусматривается обеззараживания осадков, образующихся при очистке сточных вод.

В соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (табл. 7.1.2), нормативная санитарно-защитная зона канализационных очистных сооружений с механической обработкой осадка в закрытых помещениях определена в 150 м  до границ зданий жилой застройки, общественных зданий и предприятий пищевой промышленности.

Ближайшая жилая и общественная застройка расположена на расстоянии не более 100 м от границ участка площадки канализационных очистных сооружений. Проектом установлена санитарно-защитная зона на расстоянии 10 м с северной стороны, 20 м – с восточной, западной и южной стороны от границы территории канализационных очистных сооружений».

- Учет мероприятий Схемы территориального планирования по размещению объектов регионального значения

В соответствие со Схемой территориального планирования Ленинградской области,  утвержденной Постановлением Правительства Ленинградской области № 460 от 29 декабря 2012 года, необходимо внести изменения в генеральный план Большеврудского сельского поселения в части размещения объектов регионального значения на территории Большеврудского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области.

- Выкопировка из Положений о территориальном планировании Ленинградской области, книга 1, раздел II, параграф 2.3 «Сведения о планируемом размещении объектов газоснабжения регионального значения», страница 140.

Таблица 5. Выкопировка из таблицы 2-2.3-2. Объекты, запланированные к размещению на вторую очередь

| № | Наименование объекта, основные характеристики | Местоположение |
| --- | --- | --- |
| 2 | Газификация населенных пунктов Волосовского муниципального района |  |
| 2.2 | Развитие сети межпоселковых газопроводов от ГРС Озертицы с газификацией сельских населенных пунктов Основные характеристики: Протяженность газопроводов: 22,3 км Газификация населенных пунктов Загорицы, Каложицы, Молосковицы, Смердовицы, Полобицы, Прологи, Красные Прологи. Установление зон с особыми условиями использования территории: Рекомендуемый нормативный разрыв от многоэтажных жилых и общественных зданий: 50 м | Волосовский муниципальный район (Каложицкое, Большеврудское сельские поселения) |
| 2.4 | Развитие сети межпоселковых газопроводов от ГРС Волосово с газификацией сельских населенных пунктов Основные характеристики: Протяженность газопроводов: 18,2 км Газификация населенных пунктов Канаршино, Озертицы, Заполье, Рогатино, Ославье, Кальмус, Пежевицы, Горки, Вруда, Тресковицы, Коноховицы, Рекково, Домашковицы, Глумицы, Ямки. Установление зон с особыми условиями использования территории: Рекомендуемый нормативный разрыв от многоэтажных жилых и общественных зданий: 50 м | Волосовский муниципальный район (Губаницкое, Терпилицкое, Калитинское, Рабитицкое, Большеврудское, Изварское сельские поселения) |

Рисунок 2.1. Выкопировка из карты планируемого размещения объектов газоснабжения регионального значения Схемы территориального планирования Ленинградской области

- Выкопировка из Положений о территориальном планировании Ленинградской области, книга 1, раздел III, параграф 3.1 «Сведения о планируемом размещении объектов энергетических систем регионального значения»,  стр.166.

Таблица 6. Выкопировка из таблицы 3-3.1-1. Объекты, запланированные к размещению на первую очередь

| № | Наименование объекта, основные характеристики | Местоположение |
| --- | --- | --- |
| 1. | Развитие инфраструктуры электроснабжения объектов железнодорожного транспорта |  |
| 1.1. | Строительство объектов для электрификации железнодорожной линии Мга – Гатчина – Веймарн – Усть-Луга |  |
| 1.1.11. | Строительство ПС 110 кВ Вруда-тяговая Основные характеристики: Установка 2 трансформаторов по 16 МВА | Волосовский муниципальный район (Большеврудское сельское поселение) |

Рисунок 2.2. Выкопировка из карты планируемого размещения объектов энергетических систем регионального значения Схемы территориального планирования Ленинградской области

- Выкопировка из Положений о территориальном планировании Ленинградской области, книга 1, раздел V, параграф 5.1 «Сведения о планируемом размещении особо охраняемых природных территорий регионального значения», стр. 237.

Таблица 7. Выкопировка из таблицы 5-5.1-2. Объекты, запланированные к размещению на вторую очередь

| № | Наименование объекта, основные характеристики | Местоположение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Развитие сети заказников регионального значения |  |
| 1.3 | Организация заказника «Верховья реки Вруда и болото «Большой мох» Основные характеристики: Общая площадь: примерно 5012 га Цель создания: сохранение массива верхового болота на практически лишенной болот Ижорской возвышенности, ценных аапа-участков болот, ключевого озера, верховьев реки Вруда, редких и находящихся под угрозой исчезновения видов флоры и фауны. До организации особо охраняемой природной территории целесообразно избегать коренного преобразования ландшафта и смены типа землепользования и других видов деятельности, делающих невозможным создание ООПТ в соответствии с заявленными целями; рекомендуется резервирование земель. | Волосовский муниципальный район (Большеврудское сельское поселение, Курское сельское поселение) |

Рисунок 2.3. Выкопировка из карты планируемых особо охраняемых природных территорий регионального значения Схемы территориального планирования Ленинградской области

В проекте генерального плана границы планируемого заказника «Верховья реки Вруда и болото «Большой мох» на территории Большеврудского сельского поселения отображены в соотетствии со схемой территориального планирования Ленинградской области с учетом уточнения границ в районе населенных пунктов деревня Большая Вруда, деревня Смердовицы и деревня Горицы, с исключением  территории планируемой особо охраняемой природной территории исключается территория существующей и проектируемой индивидуальной жилой застройки деревень Большая Вруда, Смердовицы и Горицы, территория санитарного разрыва автомобильной дороги Гатчина – Ополье,  а также зоны коммунально-складских предприятий и организаций (для размещения водозаборных сооружений в деревне Смердовицы и деревне Большая Вруда)  и части зоны общественно-деловой застройки (в деревне Смердовицы) в пределах водоохраной зоны реки Вруда.

Предложения по уточнению границы:

- От точки соединения автомобильных дорог Гатчина – Ополье и Вруда – Летошицы – Сырковицы на запад по линии автомобильной дороги Гатчина – Ополье, далее по границе застроенной территории, зоны коммунально-складских предприятий и организаций, зоны социального и культурно-бытового обслуживания населения (объект здравоохранения), далее по границе индивидуальной жилой застройки и за границей деревни Большая Вруда по линии санитарного разрыва от автомобильной дороги Гатчина – Ополье до границы деревни Смердовицы, далее по границе зоны индивидуальной жилой застройки, границе общественно-деловой застройки, далее по линии водоохранной зоны реки Вруда, далее по границе деревни Смердовицы, далее по линии санитарного разрыва автомобильной дороги Гатчина – Ополье до соединения с границей проектируемого заказника, предложенной в схеме территориального планирования Ленинградской области.

- По границе деревни Горицы и в юго-западной части деревни по линии застроенной территории индивидуальной жилой застройки.

Указанные предложения согласованы с Комитетом по природным ресурсам Ленинградской области (площадь особо охраняемой территории в пределах Большеврудского сельского поселения составляет 2,168,2 га).

- Приложения

- Постановление о разработке проекта внесения изменений в генеральный план

- Техническое задание на проектирование

- Акт выбора земельного участка для строительства канализационных очистных сооружений

- Санитарно-эпидемиологическое заключение по проекту обоснования расчетной санитарно-защитной зоны